UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 252  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DAS VIAS ASFALTADAS DA UFV

SILVA, Marcelo Corrêa (Estudante); CARVALHO, Carlos Alexandre Braz (Orientador); LIMA, Dario Cardoso (Professor); SILVA, Cláudio Henrique de Carvalho (Professor); BARBOSA, Paulo Sérgio de Almeida (Professor)

A avaliação funcional de pavimentos visa determinar o grau de deterioração da via, através da identificação e quantificação de defeitos que afetam o conforto e a segurança dos usuários. No sistema viário do campus da UFV, existem aproximadamente 16,5 km de vias asfaltadas que necessitam de classificação quanto aos seus aspectos funcionais. Dentre os métodos objetivos e subjetivos para avaliação funcional de pavimentos, optou-se em utilizar os procedimentos DNIT 006/2003 - Avaliação Objetiva da Superfície de Pavimentos Flexíveis e Semi-Rígidos e DNIT 009/2003 - Avaliação Subjetiva da Superfície de Pavimentos Flexíveis e Semi-rígidos; ambos publicados pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. O método objetivo foi aplicado em 26 subtrechos homogêneos e o método subjetivo em 15 subtrechos homogêneos. Neste método objetivo, utiliza-se o valor do Índice de Gravidade Global (IGG) que é o indicador da degradação do pavimento. O mesmo é obtido mediante a identificação, contagem e classificação de defeitos ocorridos na pista e da medida das deformações permanentes nas trilhas de roda. No método de avaliação subjetiva, trabalha-se com equipes avaliadoras devidamente preparadas para tal fim. O resultado final dessa avaliação é conhecido como valor de serventia atual (VSA). Dos 26 subtrechos analisados, segundo o DNIT 006/2003 – PRO, 23,1% deles receberam o conceito péssimo, 57,7% receberam o conceito ruim e apenas 19,2% receberam o conceito regular. Dos 15 subtrechos analisados subjetivamente, segundo o procedimento DNIT 009/2003 – PRO, 66,67% deles receberam o conceito bom e 33,33% receberam o conceito regular. Esses resultados demonstram que apesar da evoluída degradação dos subtrechos avaliados pelo método objetivo, alguns deles ainda apresentam um nível de serventia satisfatório, segundo os avaliadores que seguiram o método subjetivo. (CAPES)