UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 26  
_________________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO MÁXIMA DE ESCOAMENTO NA BACIA DO RIO CASCA

FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); SOARES, Antônio Alves (Orientador); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); SOUZA, José Antônio Rodrigues (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante)

A exploração de novas áreas com derrubada das florestas nativas e intenso revolvimento do solo promovido pelo sistema convencional de plantio vem contribuído muito para a degradação do solo, de rios e bacias hidrográficas, causando catástrofes e impactos ambientais. Esta metodologia de cultivo influencia diretamente na degradação do solo, diminuindo o conteúdo de matéria orgânica, destruindo os agregados, tanto pela ação mecânica dos implementos como pelo impacto direto das gotas de chuva sobre o solo descoberto. Alguns processos agrícolas proporcionam compactação, adensamento no solo e algumas vezes a formação de camadas impermeáveis. Atualmente, tem havido uma maior preocupação voltada à conservação dos solos e de recursos naturais e, diversas práticas têm sido utilizadas na tentativa de reduzir o escoamento superficial em bacias hidrográficas, favorecendo o armazenamento de água no solo e no lençol freático. A quantificação do escoamento superficial em uma bacia possui importância considerável para a conservação dos recursos naturais, principalmente do solo e da água. Além disso, tem papel fundamental no dimensionamento de obras hidráulicas, como reservatórios para abastecimento de água, controle de inundações, regularização de vazões de cursos d’água e etc. Através da aplicação de equações e metodologias, objetiva-se com este trabalho uma estimativa da vazão máxima de escoamento próximo à nascente do Rio Casca, no município de São Miguel do Anta. O coeficiente de escoamento superficial para a área foi de 0,72, sendo a área da bacia de 282 ha. O tempo de concentração encontrado foi igual a 60,32 minutos e a intensidade máxima de precipitação foi de 67,56 mm h -1. A vazão máxima de escoamento estimada foi de 38,1 m 3 s -1 Tais valores mostram que a bacia possui grande potencial de escoamento superficial, primeiramente pela pouca cobertura vegetal nativa, grandes áreas de pastagens e lavouras e pela declividade acentuada.