UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 27  
_________________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO POR MEIO DO MÉTODO DO INFILTRÔMETRO DE ANEL

SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); CUNHA, Fernando França da (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); FERREIRA, Paulo Afonso (Orientador)

A infiltração é o processo pelo qual a água atravessa a superfície do solo. Depende fundamentalmente da água disponível para infiltrar, da natureza do solo, do estado da sua superfície e das quantidades de água e ar inicialmente presentes no seu interior. Por ocasião de uma chuva ou irrigação, a taxa de infiltração (TI) é máxima no inicio do evento e, decresce rapidamente de acordo com as condições do solo. Sob chuva ou irrigação contínua, a TI se aproxima, gradualmente, de um valor mínimo e constante conhecido por taxa de infiltração estável (TIE). Objetivou-se determinar características de infiltração de água no solo pelo método do infiltrômetro de anel. O trabalho foi realizado na Área Experimental de Irrigação e Drenagem DEA/UFV. Antes da determinação da infiltração, procedeu-se a retirada de amostras de solo, por meio de um trato tipo Holandês, para a determinação da umidade do solo, retirando-se amostras em três profundidades. O valor encontrado da TIE foi de 24 mm h -1 , considerado alto para condições de irrigação, todavia para estudos hidrológicos, normalmente, se trabalha com chuvas de intensidades muito superiores a esse valor. Os valores de umidade do solo foram de: 24,45; 23,80 e 24,47 %, nas profundidades de 20, 40 e 60 cm, respectivamente, com valor médio de 24,27% para o perfil de 0-60 cm. As equações de Kostiakov-Lewis para infiltração acumulada, taxa de infiltação instantânea, taxa de infiltração média foram I =1.88 T 0,812 + 24 T; TI = 91.5 T -0.188 + 24 e Tim = 112.7 T -0.188 + 24. O valor de TIE encontrado foi de 24 mm h -1 . As equações de I, TI e Tim ajustadas para os modelos de Kostiakov – Lewis foram obtidas com o solo com 24,27 % de umidade, sendo equações obtidas válidas apenas para a umidade do solo em que foram determinadas.