UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 28  
_________________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS CONTIDOS NA ÁGUA RESIDUÁRIA DA DESPOLPA DOS FRUTOS DO CAFEEIRO

FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); SOARES, Antônio Alves (Orientador); SOUZA, José Antônio (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante)

A lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro tem sido uma prática comum, facilitadora dos processos subseqüentes, colaborando para se obter um produto final de qualidade. Porém, há a geração de grandes quantidades de efluentes que não podem ser lançados em rios ou utilizados sem um tratamento. A utilização de águas residuárias (AR) na agricultura tem aumentado bastante ultimamente, devido a uma crescente preocupação em relação à disposição desses efluentes na natureza. O aproveitamento de ARs na agricultura é uma alternativa para o controle da poluição de corpos d’água, disponibilização de água e fertilizantes para as culturas, reciclagem de nutrientes e aumento da produção agrícola. A quantificação e qualificação desses efluentes faz-se necessária, pois diversos fatores podem influenciar as propriedades, tratamento e uso dessas ARs, como pH, matéria orgânica, vazão, e etc. A presença de sólidos nas águas residuárias é bastante comum, e os seus componentes variam em função da origem da água. Através da análise da água residuária da despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC) objetiva-se quantificar a presença de sólidos na água residuária da despolpa dos frutos do cafeeiro visando a uma correta definição dos tratamentos mais adequados voltados para seu uso na agricultura. A determinação dos sólidos sedimentáveis foi feita em cone de Inhoff, e a dos sólidos totais foi obtida pela secagem da amostra em estufa, procedendo-se à sua pesagem logo após a secagem. Esta amostra seca foi colocada em mufla para quantificação dos sólidos fixos e voláteis. A concentração de sólidos sedimentáveis foi de 9 mL L -1 , e de 7355 , 1720 e 5635 mg L -1 , para sólidos totais, fixos e voláteis, respectivamente. Observa-se que ARC é rica em material orgânico e portanto deve ser priorizado um tratamento biológico antes de seu uso na agricultura ou despejo em corpos hídricos.