UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 35  
_________________________________________________________________________

ÍNDICE VOLUMÉTRICO DO LODO DA ÁGUA RESIDUÁRIA DA LAVAGEM E DESPOLPA DOS FRUTOS DO CAFEEIRO

VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); CUNHA, Fernando França da (Estudante); SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); SOUZA, Darik Oliveira (Estudante); MANTOVANI, Everardo Chartuni (Orientador)

Após a sedimentação dos sólidos em suspensão presentes na água residuária da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC) ocorre a formação do lodo decantado no fundo dos decantadores primários. A característica de sedimentabilidade do lodo pode ser verificada através do índice volumétrico de lodo (IVL), o qual mede o volume ocupado por 1 g de lodo sedimentado em 30 minutos. Esse índice é bastante utilizado para verificação de intumescimento de lodo.. Diante do exposto o presente trabalho tem por objetivo determinar o (IVL) proveniente da água residuária da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC). Para avaliação do IVL da água residuária da lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro (ARC), foi realizado o ensaio em coluna de sedimentação de acrílico, de 100 mm de diâmetro e 1 metro de altura. Antes do enchimento da coluna de sedimentação, foi realizada a homogeneização da amostra para assegurar que a concentração de sólidos suspensos fosse o mais uniforme ao longo da mesma. Após a homogeneização adicionou-se o agente coagulante (cal virgem) na concentração de 3 g/L. Após uma hora de repouso, tempo de detenção considerado, iniciou-se a análise do lodo, obtendo-se as alturas da interface lodo-liquido no tempo 0 (H0), com 30 minutos (H30), 4, 8 e 12 horas. Também foi  determinada a concentração de sólidos em suspensão (SS) no tempo 0. No tempo 0 a altura foi de 7,2 cm e com 30 min. (0,5 horas) foi de 6,3 cm, ao final de 12 horas a altura foi de 12 horas. A altura da coluna de lodo, estimada pela equação polinomial de ordem 3 (H=-0,0075T3+0,1869T2-1,516T+7,1173), para 30 minutos (H30) foi de 6,41 cm. O IVL obtido foi de 42,13 mL/g, ou seja, a utilização da cal virgem como a agente coagulante proporcionou ótima sedimentabilidade ao lodo da ARC.