UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 37  
_________________________________________________________________________

MÉTODO SIMPLES PARA DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE EFETIVO DE DIFUSÃO DE CO2 NA MASSA DE GRÃOS DE MILHO

SANTOS, Joseane Erbice dos (Estudante); MARTINS, Marcio Arêdes (Professor); FARONI, Lêda Rita DAntonino (Orientador); PAES, Juliana Lobo (Estudante); ANDRADE, Marcel Pereira de (Estudante)

A determinação da taxa de difusão de gases em uma massa de grãos é um pré-requisito para propor métodos de fumigação e modificação da atmosfera. O objetivo do trabalho foi determinar, experimentalmente, o coeficiente efetivo de difusão, através de um método simples, por meio de medidas de concentração de CO2 em função do tempo e da posição na massa de grãos de milho. O CO2 foi gerado pela reação de HCl com NaHCO3. O gás foi acondicionado em um recipiente de 600 mL, inicialmente preenchido com água. À medida que ocorreu a geração de CO2, este foi introduzido no recipiente por diferença de pressão, liberando assim a água. Para a contenção dos grãos construiu-se um recipiente cilíndrico com 10 cm de diâmetro e 28 cm de altura. A 8 cm do fundo um plenum foi afixado para melhor distribuição do gás. Na parte inferior do cilindro foi instalada uma conexão com uma válvula para injeção do CO2. A difusão do gás na massa de grãos foi iniciada por meio da abertura da válvula, liberando o CO2 previamente armazenado. As amostras de gás foram coletadas nas posições axiais de 0, 5, 10, 15, 20 cm e nos tempos de 2 e 5 min. A coleta foi efetuada usando seringa de 3 mL e titulada hermeticamente com NaOH 0,1 N. O coeficiente efetivo de difusão do CO2 foi determinado utilizando a segunda Lei de Fick, discretizada pelo método de diferenças finitas. O coeficiente efetivo de difusão foi de 0,04960 cm2 s-1, estando coerente com valores citados na literatura. Conclui-se que o método, além de simples, é eficiente para determinar o coeficiente efetivo de difusão por meio de medidas de concentração. (CNPq)