UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 38  
_________________________________________________________________________

MODELOS EMPÍRICOS DA ALTERAÇÃO DE VAZÃO DE GOTEJADORES APLICANDO ESGOTO DOMÉSTICO

BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); SOARES, Antônio Alves (Orientador); SOUZA, José Antônio Rodrigues de (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); CUNHA, Fernando França da (Estudante)

O método de irrigação localizada tem sido usado para aplicação de águas residuárias por causa da elevada eficiência de aplicação do efluente e do baixo risco de contaminação do produto agrícola e de operadores no campo. No entanto, os sistemas de irrigação localizada possuem emissores que apresentam alta suscetibilidade ao entupimento. Sendo assim, objetivou-se com este trabalho obter modelos empíricos da alteração de vazão de distintos gotejadores aplicando esgoto doméstico. Para isso, montou-se uma plataforma de testes com três modelos de gotejadores (M1 - não-autocompensante com vazão nominal de 1,7 L h-1; M2 - autocompensante com vazão nominal de 2,1 L h-1; e M3 - não-autocompensante com vazão nominal de 2,0 L h-1) e um filtro de disco de 120 mesh. Foram realizadas oito avaliações das vazões dos gotejadores, a cada 80 horas de funcionamento até completar o tempo total de operação de 560 horas. O experimento foi montado no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Os modelos de regressão foram escolhidos com base na significância dos coeficientes de regressão (utilizando-se o teste t com nível de significância de 0,1%), no valor do coeficiente de determinação (R2) e no processo em estudo. Os modelos empíricos da redução na vazão dos gotejadores M1, M2 e M3 (QM) com o tempo de operação (t) foram: QM1 = 1,9638 – 0,0005 t, R2 = 0,94; QM2 = 2,2228 – 0,0009 t, R2 = 0,85; e QM3 = 1,7757 – 0,0007 t, R2 = 0,96. De acordo com os resultados constatou-se decréscimo linear da vazão dos gotejadores com o tempo de operação, em razão da formação de biofilme, resultante da interação entre colônias de bactérias e sólidos totais, no interior do equipamento de irrigação. (FAPEMIG)