UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 42  
_________________________________________________________________________

POTENCIAL DO ENTUPIMENTO DE GOTEJADORES POR SULFETO DE HIDROGÊNIO

BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); SOARES, Antônio Alves (Orientador); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); SOUZA, José Antonio Rodrigues de (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); CUNHA, Fernando França da (Estudante)

O enxofre pode ocasionar problemas de obstrução de gotejadores, pois na sua forma oxidada gera um precipitado de baixa solubilidade. As espécies de sulfobactérias Thiothrix nivea e Beggiatoa sp., pela oxidação de sulfeto de hidrogênio a enxofre elementar,podem proporcionar precipitados, mesmo nas águas com pequenas concentrações de oxigênio dissolvido. Diante disso, o presente trabalho objetivou determinar a concentração de sulfeto de hidrogênio ná água residuária de uma lagoa de maturação e seu potencial para obstrução de gotejadores. O experimento foi realizado na Estação Piloto de Tratamento de Esgoto Doméstico do DEA/UFV. Onde foi construída uma lagoa de maturação com capacidade de 300 m 3 abastecida com efluente de um sistema de tratamento esgoto doméstico secundário. O sulfeto de hidrogênio foi quantificado no período de 15/10 a 27/11 de 2003 por meio de um kit colorimétrico. Os resultados indicaram que a concentração do sulfeto de hidrogênio no efluente oscilou de 0,5 a 1,0 mg L -1 . Nestas condições, o sulfeto de hidrogênio apresenta risco de obstrução moderado para gotejadores, pois existe a possibilidade da formação de precipitados e de mucilagem bacteriana. (FAPEMIG)