UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 45  
_________________________________________________________________________ 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM GASIFICADOR DE BIOMASSA DE FLUXO CONCORRENTE 

MARTIN, Samuel (Estudante); SILVA, Jadir Nogueira (Orientador); TINÔCO, Ilda de Fátima Ferreira (Professor); MELO, Lucas Dutra (Estudante) 

Gasificação é o processo no qual, devido à restrição no fornecimento do ar para a combustão de um combustível, se permite apenas a oxidação parcial do mesmo a elevadas temperaturas, obtendo-se, como conseqüência, a produção de um gás inflamável. Neste trabalho projetou-se e construiu-se um gasificador de fluxo concorrente, para tocos de lenha de eucalipto, ao qual foi acoplada uma câmara para combustão do gás produzido e posteriormente um misturador de ar, sistema este que pode vir a ser usado na secagem de produtos agrícolas e no aquecimento de instalações zootécnicas. Para o dimensionamento do reator estudou-se como comburente e combustível o ar ambiente e a lenha de eucalipto, respectivamente. Com base nas leis da termodinâmica para um sistema em regime permanente, determinaram-se os balanços de massa e energia para o sistema como um todo e para o gasificador, combustor e misturador em particular, para a potência do reator de 80 kW (equivalente a 288.000 kJ.h -1 ), eficiência estimada de 70 % e fator de ar de 30 %. O reator foi construído utilizando-se manilhas de cimento, revestidas internamente de tijolos refratários, postos sob a grelha e a base. O resultado para a vazão do ar de secagem encontrado foi de 2.902,63 kg de ar úmido por hora, com energia total de saída do reator de 411.420 kJ.h -1 e massa de combustível a ser consumida por hora de 33,53 kg. O diâmetro interno da zona de reação dimensionado resultou em 0,3264 m. Conclui-se que o dimensionamento de gasificadores de biomassa de fluxo concorrente, a partir do balanço de massa e energia para o sistema como um todo e para o gasificador, combustor e misturador, em particular, mostrou-se tecnicamente viável; o sistema gerador de calor proposto foi de fácil construção, fez uso de técnicas e materiais simples e de fácil aquisição, não exigindo mão de obra especializada(CNPq) 

