UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 46  
_________________________________________________________________________

REMOÇÃO DE FERRO E MANGNÊS POR FILTRO DE MEMBRANA OPERANDO COM ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO

BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); SOARES, Antônio Alves (Orientador); SOUZA, José Antônio Rodrigues de (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); CUNHA, Fernando França da (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante)

O entupimento de gotejadores é o maior problema associado com sistemas de irrigação por gotejamento, particularmente quando estes aplicam águas residuárias. Os elementos químicos ferro e manganês podem ocasionar problemas de obstrução quando são oxidados, gerando precipitados de baixa solubilidade. Bactérias filamentosos e não-filamentosas podem precipitar o ferro na sua forma solúvel. O trabalho objetivou obter a eficiência de remoção de ferro e manganês por filtro de membrana (550 mesh) operando com esgoto doméstico tratado. O experimento foi realizado na Estação-Piloto de Tratamento de Esgoto do DEA/UFV. Coletas de amostras do efluente foram realizadas a montante e a jusante do filtro, a cada 30 minutos, durante 240 minutos. As concentrações de ferro e manganês foram obtidas em laboratório com um espectrofotômetro de absorção atômica. De acordo com os resultados verificou-se que as concentrações médias de ferro e manganês obtidas a montante e a jusante do filtro foram de 7,56 e 1,25 mg L -1 ; e 0,53 e 0,05 mg L -1 , respectivamente. O sistema de filtração proporcionou remoções de 83 e 90% para os elementos químicos ferro e manganês. No entanto, o ferro na concentração de 1,25 mg L -1 apresenta risco moderado de entupimento de gotejadores, nesse caso a utilização de tratamento químico é indispensável na prevenção de ferrobactérias (FAPEMIG)