UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 47  
_________________________________________________________________________

REOLOGIA DA ÁGUA RESIDUÁRIA DE AVICULTURA

SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); FERREIRA,Paulo Afonso (Orientador); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante)

Com o desenvolvimento da agroindústria avícola, um grande volume de dejetos é produzido, resultando num crescente uso de águas residuárias na agricultura, mais especificamente na fertirrigação com água residuária de avicultura (ARA). Entretanto, o dimensionamento adequado de sistemas para transporte e distribuição através de tubulações requer o conhecimento das características físicas dessa água residuária, bem como o conhecimento de seu comportamento hidráulico dentro das tubulações forçadas. Objetivou-se determinar as características reológicas da ARA. Foram avaliadas seis diferentes concentrações de sólidos totais na ARA (0,2587; 0,4600; 0,7269; 0,9431; 1,6315 e 2,8941 dag L -1 ) utilizando-se o reômetro RheoStress RS 150, de fabricação da Haake, no método de deformação constante, com amplitude das medidas de viscosidades de 0,5 a 104 mPa s, numa faixa de taxa de deformação de 0,05 a 4.000 s -1 e com incerteza de 6%. Com o auxílio do software Rheowin versão 2.94, foram obtidos dados de tensão de cisalhamento, taxa de cisalhamento e viscosidade aparente a cada segundo, durante três minutos, totalizando 180 dados para cada concentração de ARA, com temperatura de ensaio de 25 ºC 0.50 ºC. De acordo com os resultados encontrados verificou-se que a ARA foi classificada reologicamente como plástico de Bingham, as viscosidades de todas as concentrações analisadas foram menores que da água; a massa específica das partículas em suspensão na ARA foi de 1,84 g cm -3 e o diâmetro foi menor que 1 mm.