UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 48  
_________________________________________________________________________

RESFRIAMENTO ARTIFICIAL DE TRIGO ARMAZENADO EM SILOS DE CONCRETO

VOLK, Marcus Bochi da Silva (Estudante); AFONSO, Adriano Divino Lima (Orientador); SANTOS, Joseane Erbice dos (Estudante)

Técnicas alternativas para conservar o produto e controlar as pragas contam com um conceito que começa a ficar cada vez viável. Trata-se do resfriamento dos grãos e para tal, é utilizada uma unidade frigorífica a fim de resfriar o ar ambiente antes de injetá-lo no sistema de aeração da estrutura que armazena o produto. Desta maneira, é possível reduzir a temperatura dos grãos a valores suficientemente baixos para inibir ou até impedir o desenvolvimento de insetos. E isto de forma independente das condições climáticas. O presente trabalho teve como objetivo o estudo do resfriamento artificial de trigo Triticum aestivum L. armazenado em silo de concreto. O trabalho foi realizado na Cooperativa Central Regional Iguaçu – COTRIGUAÇU, localizada na cidade de Palotina-PR. Foram utilizados três silos experimentais de concreto, sendo um silo com capacidade estática de 5.000 toneladas (Silo 1) e outros dois silos com capacidades estáticas de 2.500 toneladas em cada um deles (Silo 2 e Silo 3). Dos resultados obtidos, podemos concluir que a velocidade de deslocamento da frente de resfriamento foi de aproximadamente 0,06 m.h-1 e 0,07 m.h-1, resfriando cerca de 16,5 t.h-1 e 10,0 t.h-1, respectivamente para o Silo 1 e para os Silos 2 e 3. Ao final do processo de resfriamento artificial a massa de grãos de trigo apresentou temperatura uniforme em toda as alturas dos silos, evitando o processo de migração de umidade ao longo do período de armazenamento. O consumo específico de energia foi de 5,12 kW.h.t-1 de trigo para o silo 1 e de 4,48 kW.h.t-1 de trigo para o conjunto formado pelos silos 2 e 3, enquanto o custo do resfriamento foi de aproximadamente R$ 0,53 / t de trigo resfriado. (CAPES)