UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 53  
_________________________________________________________________________ 

UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO MONTADO NO CAMPO 

BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); SOARES, Antônio Alves (Orientador); CUNHA, Fernando França da (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); SOUZA, José Antônio Rodrigues de (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante) 

O grande problema associado à utilização de águas residuárias em sistemas de irrigação por gotejamento consiste na alteração da vazão pelo entupimento parcial ou total dos gotejadores e como esta afeta a uniformidade de distribuição de água. Objetivou-se com este trabalho analisar a uniformidade de aplicação de esgoto doméstico em um sistema de irrigação por gotejamento. Tal sistema foi abastecido com esgoto doméstico tratado e constava de uma unidade de controle (composta por conjunto motobomba de 3 cv e sistema de filtração de 550 mesh), de linhas principal e de derivação e de linhas laterais dotadas de gotejadores não-autocompensante com vazão nominal de 2,3 L h -1 . Foram realizadas quatro avaliações da uniformidade de aplicação de efluente com o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), nos tempos de operação de 0, 50, 100 e 120 horas. De acordo com os resultados obtidos verificou-se que a aplicação do efluente proporcionou o entupimento parcial dos gotejadores, acarretando reduções de 4 e 10% no coeficientes CUC e CUD, respectivamente, após 120 horas de funcionamento do sistema de irrigação. Somente filtração com filtro de membrana de 550 mesh não previne a obstrução de gotejadores aplicando esgoto doméstico tratado. (FAPEMIG) 

