UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 55  
_________________________________________________________________________

VALIDAÇÃO DO MÉTODO SIMPLES PARA DETERMINAR O COEFICIENTE EFETIVO DE DIFUSÃO DE CO 2 NA MASSA DE GRÃOS DE TRIGO

PAES, Juliana Lobo (Estudante); MARTINS, Marcio Arêdes (Professor); FARONI, Lêda Rita DAntonino (Orientador); SANTOS, Joseane Erbice dos (Estudante); CARVALHO, Marta Cristina Silva (Estudante)

O conhecimento do coeficiente de difusão através da massa de grãos é de fundamental importância no estudo do comportamento dos gases em armazenamento de grãos com atmosfera modificada e no armazenamento hermético. O objetivo do trabalho foi validar o método simples para determinar o coeficiente efetivo de difusão do CO 2 na massa de grãos de trigo. No experimento com difusão do CO 2 utilizou-se um frasco kitassato e um funil de extração. No processo de geração do CO 2 utilizou-se os reagentes HCl e NaHCO 3 . O CO 2 foi acondicionado em um recipiente de 600 mL, inicialmente preenchido com água. À medida que ocorreu a geração de CO 2 o mesmo foi introduzido no recipiente por diferença de pressão, liberando assim a água. Após o preenchimento do recipiente com CO 2 abriu-se a válvula, iniciando o processo de difusão do CO 2 na massa de grãos de trigo. Para a contenção dos grãos construiu-se um recipiente cilíndrico com 10 cm de diâmetro e 28 cm de altura. A 8 cm do fundo do recipiente um plenum foi afixado para melhor distribuição do gás. Na parte inferior do cilindro foi instalada uma conexão para injeção do gás. As amostras de gás foram coletadas em 5 posições axiais e distintas (0, 5, 10, 15, 20 cm). A coleta foi efetuada usando seringa de 1 mL e titulada hermeticamente com NaOH 0,01 N. O resultado do coeficiente efetivo de difusão do CO 2 através da massa de trigo (16% de conteúdo de água e 20 ° C) foi de 4,81 mm 2 s -1 . Resultados similares foram descritos por outros autores, como 4,11 mm 2 s -1 (13% de conteúdo de água, 40% de porosidade e 20 ° C). Desta forma conclui-se que este método simples é válido considerando as possíveis diferenças físicas e biológicas do material. (CAPES)