UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 63  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E FÍSICAS DE CHAPAS DE AGLOMERADO COLADAS COM ADESIVO TÂNICO DE ANGICO-VERMELHO (Anadenanthera peregrina) E URÉIA-FORMALDEÍDO

FREDERICO, Pedro Gustavo Ulisses (Estudante); CARNEIRO, Angélica de Cássia Oliveira (Professor); VITAL, Benedito Rocha (Orientador); VIDAURRE, Graziela Baptista (Estudante); ROCHA, Silvania Arreco (Estudante); PEREIRA, Flávia Alves (Estudante); BIANCHE, Juliana Jerásio (Estudante)

O principal objetivo deste trabalho foi hidrolisar os taninos extraídos da casca de angico-vermelho (Anadenanthera peregrina) e substituir parcialmente ou totalmente os adesivos à base de uréia-formaldeído. Como objetivo especifico determinar as propriedades mecânicas e físicas de chapas de aglomerados. As chapas de aglomerado foram fabricadas com partículas de Pinus elliottii, e dimensões aproximadas de 40 x 40 x 1 cm, contendo 8% de sólidos de adesivo em relação à massa seca de partículas, sendo 100% de adesivo de uréia-formaldeído puro e/ou contendo 12,5, 25, 37,5% de adesivo tânico. Foram produzidas, também, chapas com adesivos tânicos puro, constituindo um total de cinco tratamentos, com três repetições. As chapas foram fabricadas com densidade média de 0,7 g/cm³. As propriedades físicas e mecânicas das chapas foram determinadas em conformidade com a norma ASTM D-1037-93. Os resultados dos testes mecânicos foram comparados com os valores mínimos estabelecidos pela norma ANSI/A 208.1-1993 (Wood Particleboard), e os resultados dos testes de absorção de água e inchamento em espessura foram comparados com os valores máximos estabelecidos pela norma DIN 68m761 (1)-1961. Verificou-se que a resistência mecânica das chapas de aglomerados produzidas com os adesivos contendo taninos de angico-vermelho, com exceção do módulo de elasticidade, ultrapassou os valores mínimos requeridos pela norma ANSI/A1-280/93. A absorção de água e inchamento em espessura, após 2 e 24 horas de imersão, de todas as chapas excederam o valor máximo estabelecido. (CAPES)