UFV / V MCPG / Março-2006 / Engenharia Agricola / 24  
__________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE RUÍDO PELOS PULVERIZADORES TIPO CANHÃO E CORTINA DE AR

RUAS, Renato Adriane Alves (Estudante); TEIXEIRA, Mauri Martins (Orientador); GONÇALVES, Wagner Santos (Estudante); PARANHOS, Fabiane Cristina (Estudante)

Os pulverizadores tipo canhão e cortina de ar, utilizados na aplicação de agrotóxico, são dotados de ventiladores que emitem elevado nível de ruído, podendo causar desconforto e danos à saúde de seus operadores. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de ruídos emitidos por quatro pulverizadores tipo canhão e cortina de ar e comparar os resultados com as normas vigentes no Brasil. Foram avaliados os seguintes pulverizadores: tratorizado pneumático tipo canhão de ar, tratorizado hidropneumático tipo cortina de ar, motorizado costal tipo canhão de ar com vazão de deslocamento de ar de 20 m3 min-1 e motorizado costal tipo canhão de ar com vazão de deslocamento de ar de 16 m3 min-1. Os níveis de ruído foram determinados em um decibelímetro da marca Bruel & Kjaer Type 2, nos circuitos de resposta lenta e de equalização “A”, sendo expressos em dB(A). As medições foram feitas junto ao ouvido do operador. O trator utilizado para o acionamento dos pulverizadores tipo canhão e tipo cortina de ar, trabalhando isoladamente, apresentou nível de ruído de 89 dB(A). Os níveis de ruído, emitidos pelos pulverizadores foram 96,4; 93,4; 104,2 e 104,0 dB(A), ultrapassando os níveis recomendados pela legislação (Portaria no 3.214/78-NR15 – CLT), cujo valor-limite é de 85 dB(A) para uma exposição máxima diária de 8 horas, sem protetor auricular. Foi concluido que os pulverizadores apresentam níveis de ruído acima dos limites estipulados pela Norma NR-15 (CLT). Assim, torna-se necessário, o uso de protetor auricular por parte de seus operadores.