UFV / V MCPG / Março-2006 / Engenharia Agricola / 27  
__________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE UM PULVERIZADOR PNEUMÁTICO QUANTO A UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA

RUAS, Renato Adriane Alves (Estudante); TEIXEIRA, Mauri Martins (Orientador); PARANHOS, Fabiane Cristina (Estudante); GONÇALVES, Wagner Santos (Estudante)

A corrente de ar formada nos pulverizadores tipo canhão de ar é responsável pela fragmentação da calda em gotas e ao mesmo tempo serve de transporte destas até o alvo. Por serem muito pequenas, essas gotas são muito afetadas pelas condições climáticas, podendo resultar em desuniformidade de deposição. O objetivo foi avaliar a uniformidade de distribuição volumétrica de um pulverizador pneumático tratorizado tipo canhão de ar em cinco vazões de pulverização. Utilizou-se um pulverizador pneumático tratorizado pneumático tipo canhão de ar com depósito de calda de 400 litros. O líquido foi coletado em bandejas de 1 m 2, dispostas na faixa de aplicação e espaçadas de 3 em 3 metros. Empregaram-se as vazões de: 4,64; 5,47; 6,10; 7,62; 8,97 L min-1. O coeficiente de variação (CV) foi utilizado como parâmetro de avaliação da uniformidade de distribuição volumétrica, sendo calculado na largura útil (distância entre passadas) e considerando-se a simulação de sobreposições de passadas sucessivas. Observou-se que gotas maiores depositaram mais rapidamente, ocasionando maior volume de líquido depositado próximo ao equipamento. Por outro lado, gotas menores permaneceram mais tempo retidas na corrente de ar e foram carregadas para locais mais distantes. Assim, houve grande concentração de líquido junto ao pulverizador, com queda brusca, à medida que se afastou do equipamento, contribuindo para má uniformidade de aplicação. O menor coeficiente de variação (1,98%) foi obtido na vazão de 4,64 L min-1, entretanto, esse coeficiente foi observado utilizando uma faixa de aplicação útil de apenas 6 m. A maior faixa de aplicação útil observada foi de 9 m, obtida nas vazões de 7,62 e 8,97 L min-1, proporcionando CV de 17,57 e 16,29%, respectivamente. Conclui que o aumento da vazão de pulverização piorou a uniformidade de distribuição volumétrica. A faixa útil de aplicação do pulverizador é de apenas 9m. Este trabalho teve o apoio da Universidade Federal de Viçosa.