UFV / V MCPG / Março-2006 / Engenharia Agricola / 32  
_______________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE REMOÇÃO DO CO2 CONTIDO NO BIOGÁS

MAGALHÃES, Edney Alves (Estudante); SOUZA, Samuel Nelson Melegari (Orientador); AFONSO, Adriano Divino de Lima (Professor); SANTOS, Joseane Erbice (Estudante)

O biogás, dependendo do uso necessita ter suas características físico-químicas melhoradas, tais como: quantidade de dióxido de carbono (CO2) e de ácido sulfídrico (H2S). Este trabalho teve como objetivo criar um mecanismo de remoção do CO2 utilizando métodos físicos de remoção. O mecanismo elaborado foi uma coluna de absorção recheada com altura de 2500 mm e 300 mm de diâmetro, utilizando tubos de PVC rígido de 20 mm de diâmetro como recheio e água como solvente. Realizaram-se ensaios com pressões variando entre 300 e 500 kPa e vazão de biogás entre 190 e 670 cm3. O biogás possuía anteriormente uma concentração de CO2 de 33%. Com a utilização da coluna de absorção conseguiu-se que essa concentração chega-se a aproximadamente 15%. Isto representa um aumento de 57% a mais no poder calorífico por unidade de massa, passando dos 7,53 kWh.kg-1 para 11,86 kWh.kg-1. Já a densidade diminuiu de 0,88 kg.m-3 para 0,71 kg.m-3 o que representa 20% a menos na densidade do biogás purificado. Desta forma, com o aumento do poder calorífico e a diminuição da densidade do biogás, ocorreu um aumento de 4,33 kWh.kg-1 de biogás o que representa um aumento aproximado de 57% no poder calorífico por unidade de massa. (CAPES)