UFV / V MCPG / Março-2006 / Engenharia Agricola / 38  
_______________________________________________________________

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SECAGEM SOBRE O TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE ERVA-CIDREIRA, Lippia alba (MILL.) N.E. BROWN.

Barbosa, Fabrizio da Fonseca (Estudante); Botelho, Fernando Mendes (Bolsista); Melo, Evandro de Castro (Orientador); Martinazzo, Ana Paula (Estudante); Barbosa, Luiz Cláudio de Almeida (Professor); Santos, Ricardo Henrique Silva (Professor); Barbosa, Letícia Mascarenhas Pereira (Estudante)

A necessidade de diminuição imediata do teor de água torna o processo de secagem uma etapa pós-colheita indispensável, pois além de permitir a inibição da atividade enzimática e o desenvolvimento de microorganismos, pode facilitar o armazenamento e o transporte, contribuindo para regular a oferta e a comercialização das plantas. Entretanto, práticas inadequadas na secagem podem prejudicar a qualidade do óleo essencial. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da temperatura do ar de secagem sobre o teor de óleo essencial de erva-cidreira. No experimento foram utilizadas plantas cultivadas em área experimental da UFV, colhidas entre 8 e 9 h, com teor de água em torno a 85 %b.u. Imediatamente após a colheita foram realizadas a seleção e a desfolha, sendo as folhas em seguida submetidas à secagem em secador de bandejas, com velocidade do ar de 0,29+/-0,03 m.s-1, em três tratamentos (ar aquecido a 40, 60, e 80 oC), realizando-se três testes de secagem por tratamento. Em cada teste se utilizou 400 g de folhas, colocadas na bandeja inferior do secador, em uma camada de 15 cm de espessura, sendo secadas até atingirem teor de água de 10 %b.u. Após a secagem, as folhas foram colocadas em embalagens de polietileno e armazenadas em câmara B.O.D., a 4 oC de temperatura, até o momento das análises químicas. Para a obtenção do óleo essencial, as folhas foram submetidas a hidrodestilação por 3 h, seguida de extração com pentano (3x50 mL), sendo o óleo essencial analisado posteriormente por cromatografia gasosa no GC-MS e no GC-FID. Nas condições em que foi realizado o estudo pode-se concluir que o teor de óleo essencial não foi influenciado pela temperatura de secagem, podendo-se recomendar o uso de até 80 oC na secagem de erva-cidreira sem prejuízos ao teor de óleo essencial.  (CAPES)