UFV / V MCPG / Março-2006 / Engenharia Florestal / 52  
_______________________________________________________________

EFEITO DA ADIÇÃO DO ADESIVO DE TANINOS DE ANGICO VERMELHO (Anadenanthera peregrina) SOBRE O ADESIVO DE URÉIA-FORMALDEIDO

VIDAURRE, Graziela Baptista (Estudante); EVANGELISTA, Wescley Viana (Estudante); SOUZA, Maria Odete Alves (Estudante); OLIVEIRA, Juliana Mendes de (Estudante); CARNEIRO, Angélica de Cássia Oliveira (Estudante); VITAL, Benedito Rocha (Orientador)

O presente trabalho teve como objetivo substituir parcialmente o adesivo comercial de uréia-formaldeído pelo adesivo à base de taninos extraídos a partir da casca de Angico vermelho Anadenanthera peregrina. Os taninos foram extraídos em autoclave, durante 3 horas à temperatura de 70ºC. As lâminas foram coladas duas a duas, utilizando-se 250g/m2 de adesivo em face dupla. As laminas foram prensadas a 170ºC, durante 8 minutos. Aplicou-se uma pressão de 12 kgf/cm2. Foram realizados os seguintes tratamentos: T1: 100% de adesivo de taninos; T2: 100% adesivo de uréia: T3: 10% de adesivo de tanino e 90% de uréia; T4: 20% de adesivo de tanino e 80% de uréia e T5: 30% de adesivo de tanino e 70% de uréia. A resistência ao cisalhamento foi determinada de acordo com a norma ASTM 2339-70 (1994). Os maiores valores de resistência ao cisalhamento foram observados para os tratamentos utilizando 100% do adesivo de uréia-formaldeído e para o tratamento com adição de 10% do adesivo tânico. Verificou-se que a resistência ao cisalhamento do T2 foi estatisticamente diferente dos T4 e T5 ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey. O tratamento colado com o adesivo de taninos (T1) apresentou média de resistência ao cisalhamento inferior aos tratamentos T2 e T3, porém não houve diferença estatística entre eles. Verificou-se também que a adição de 20 e 30% do adesivo tânico sobre o adesivo comercial, proporcionou uma redução na resistência ao cisalhamento. Para os valores médios de falhas na madeira apenas o T2 foi estatisticamente diferente do T5. O tratamento contendo 100% do adesivo de uréia-formaldeído apresentou o maior valor médio de falha na madeira. Pode-se concluir que a adição de 20 e 30% do adesivo tânico no adesivo de uréia-formaldeído reduz a resistência ao cisalhamento e também causa um decréscimo na falha da madeira. (CNPq)