UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Agrícola / 41  
___________________________________________________________________

EFICÁCIA DO OZÔNIO NO CONTROLE DE Tribolium castaneum

CARDOSO, Flávio da silva (Bolsista); FARONI, Lêda Rita D Antonino (Orientador); PEREIRA, Alexandre de Melo (Estudante); BATISTA, Maurílio Duarte (Estudante); LIPPELT, Marcel Cambraia (Estudante)

A eficiência da atmosfera modificada depende, além da composição do gás, da umidade relativa do ar, da temperatura e, principalmente, do período de exposição e da espécie dos insetos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do período de exposição ao gás ozônio no controle de adultos de Tribolium castaneum, estimando-se, assim, os tempos letais (TL) para 50 e 95% da espécie. Grãos de milho foram distribuídos em recipientes cilíndricos, em PVC, com conexões para injeção e exaustão de gás. A 10 cm da base, colocou-se uma tela metálica para sustentação dos grãos e formação de um plenum para melhor distribuição do gás. Em todos os ensaios foram utilizados seis recipientes, sendo que em três destes injetou-se ozônio e nos outros foi injetado ar atmosférico (testemunha). Para avaliar a influência do período de exposição do gás ozônio, grãos de milho infestados com adultos de T. castaneum foram distribuídos em gaiolas de 3,0 cm de altura e 15,0 cm de diâmetro, também em PVC, sendo o fundo e a tampa confeccionados em tecido do tipo organza. Estas gaiolas foram dispostas na camada mediana da massa de grãos e submetidas a uma atmosfera modificada com 50 ppm de ozônio em diferentes períodos de exposição. Tanto o ozônio como o ar foi injetado em fluxo contínuo de 8,0 L min-1, em conexão localizada na base (plenum) do recipiente. Em todo o experimento, a temperatura da massa de grãos foi mantida próxima de 20, 25 e 30 0C. Dos resultados obtidos conclui-se que a eficácia no controle do inseto-praga T. castaneum foi influenciada pelo período de exposição, quando submetido à atmosfera modificada com 50 ppm de ozônio. O aumento do período de exposição resultou no aumento da eficácia do tratamento com 50 ppm de ozônio para os adultos de T. castaneum. (CNPq)