UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Agrícola / 54  
___________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE UM SIMULADOR DE HERBIGAÇÃO

Moreira, Raphael Magalhães Gomes (Bolsista); Teixeira, Mauri Martins (Orientador); Ruas, Renato Adriane Alves (Estudante)

A uniformidade de distribuição de águas do simulador de irrigação foi avaliada determinando-se o Coeficiente de Uniformidade de Cristhiansen (CUC). A uniformidade de distribuição volumétrica e o diâmetro das gotas produzidas pelo simulador de irrigação foram determinados nas pressões de 20, 60, 80, 100 kPa. Para isso foram espalhados sob o simulador, coletores onde se mediu o volume do líquido coletado. Avaliou-se também o tamanho das gotas produzidas nas diferentes pressões utilizando-se impressões das gotas da água em etiquetas de papel hidrossensível. As etiquetas foram dispostas em uma haste que foi levada para a área de cobertura do simulador. As imagens foram analisadas pelo programa Image Tool e utilizou-se o fator de espalhamento para corrigir a dispersão das gotas na etiqueta. Na pressão de 100 kPa observou-se um CUC abaixo do valor mínimo aceitável ( 85% ), na área central do simulador verificou-se CUC acima de 94% resultante da sobreposição dos jatos. O aumento da pressão causou maior fragmentação, resultando em gotas de diâmetros menores ocorrendo escorrimento superficial da calda sobre o alvo. Todos os valores estão de acordo com os valores encontrados na maioria dos sistemas de irrigação por aspersão. O simulador de herbigação proporcionou lâminas de água semelhantes às lâminas de um pivô central e boa uniformidade de distribuição de água na área central, podendo ser usado em ensaios com herbigação (CNPq)