UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Agrícola / 67  
___________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO MATEMÁTICO PARA SIMULAÇÃO DE SECAGEM DE CAFÉ UTILIZANDO ESTUFA E VENTILAÇÃO FORÇADA

RIBEIRO, Rodrigo Martins (Bolsista-IC); CORRÊA, Paulo César (Orientador); COUTO, Camila N. Batista (Estudante); HENRIQUES, Diana Rodrigues (Estudante)

No Brasil, conforme os aspectos tecnológicos envolvidos utilizam-se basicamente dois métodos para secagem de café: em terreiro e a secagem em secadores mecânicos. O tempo de secagem do café em terreiro varia entre 12 e 20 dias, dependendo das condições climáticas. O estudo de sistemas de secagem, incluindo dimensionamento, otimização e determinação da viabilidade de sua aplicação comercial, pode ser realizado por meio de simulação matemática. Na literatura, são relatados vários modelos matemáticos para descrever a secagem em camada delgada, que foram propostos por diferentes autores para diversos produtos, entretanto, para o café cereja descascado existem poucas informações disponíveis. Assim, objetivou-se com o presente trabalho determinar as curvas de secagem para o café cereja descascado e ajustar modelos matemáticos aos dados experimentais, para diferentes espessuras de camadas. Para a secagem do café utilizou-se uma estufa secadora metálica e coberta com plástico transparente, contendo, no seu interior, bancadas com bandejas de fundo perfurado com a conexão de exaustores, gerando um fluxo de ar na massa de grãos de cima para baixo. Foram utilizadas camadas de 5 e 10 cm de espessura de café da espécie Coffea arabica L., variedade Catuaí Vermelho com teor de umidade inicial de 55,0% b.s.. Para o monitoramento da temperatura e umidade relativa na estufa foi utilizado um psicrômetro aspirado. Para o cálculo da razão de umidade, estimou-se a umidade de equilíbrio pelo modelo exponencial ajustado por AFONSO JÚNIOR (2001). Aos dados calculados de razão de umidade foram ajustados os modelos de Page, Thompson e Exponencial. Com base nos resultados estatísticos obtidos pôde-se concluir que o modelo proposto por Page é o que melhor representa os resultados experimentais, independente da espessura de camada.