UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Agrícola / 68  
___________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS AERODINÂMICAS DOS FRUTOS DO CAFÉ EM DIFERENTES TEORES DE UMIDADE

OLIVEIRA, Ednaldo Miranda de (Estudante); TEIXEIRA, Mauri Martins (Orientador); MAGALHÂES, Anderson Chagas (Estudante); MOREIRA, Raphael Magalhães Gomes (Estudante); RODRIGUES, Gilton José (Estudante)

A partir da determinação das características e propriedades aerodinâmicas dos frutos de café, são desenvolvidas máquinas para facilitar operações de transporte, secagem e armazenagem dos frutos. Para tal finalidade foram determinadas propriedades como, velocidade terminal, ângulo de repouso e coeficiente de arrasto. Foram utilizados frutos de café da espécie Coffea arabica L., da variedade Catuaí vermelho. Adotaram-se cinco repetições para os teores de umidade 41,07; 37,68; e 28,74%. Cada teste continha 200 frutos de café. A determinação do ângulo de repouso dos frutos de café foi feita utilizando-se um protótipo que simula o estado natural de repouso da massa de frutos de café. O aparelho, consta de uma abertura na parte superior, onde foram inseridos os frutos, e um alçapão na parte inferior. Após ser totalmente preenchido, o alçapão foi aberto e o ângulo de repouso determinado. A velocidade terminal foi determinada, colocando-se os frutos de café para flutuar em uma corrente ascendente de ar. A velocidade necessária para equilibrar o material no fluxo de ar é igual à velocidade terminal do produto. Considerando-se as dimensões dos frutos de café, o valor da área projetada foi determinado segundo uma equação apropriada. Através de uma equação apropriada foi determinado o coeficiente de arrasto. Os ângulos de repouso máximo e mínimo dos frutos de café foram de 42,68o e de 39,89o, nos teores de água de 41,07 e 28,74%, respectivamente. Os valores da velocidade terminal para os frutos de café foram de 15,45 m s-1 e 13,47 m s-1, nos teores de água de 41,07% e 28,74%, máxima e mínima, respectivamente. As áreas projetadas para o fruto de café foram de 0,959 cm2, com o coeficiente de arrasto de 1,259 e 0,900 cm2, com o coeficiente de arrasto de 1,341, para os teores de água de 41,07% e 28,74%, máxima e mínima, respectivamente. (CNPq)