UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Agrícola / 79  
___________________________________________________________________

INFLUÊNCIA DA FERTIRRIGAÇÃO COM ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO NO COMPORTAMENTO AGRONÔMICO DO CAFEEIRO E NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO

SOUZA, José Adinan (Bolsista); SOARES,Antônio Alves (Orientador); MEDEIROS,Salomão de Souza (Outro)

A aplicação do esgoto doméstico sobre a superfície do solo como processo de tratamento possibilita a remoção dos poluentes por meio de mecanismos de ordem física, química e biológica, além disto, esta prática proporciona o suprimento de água para as culturas e a adição de matéria orgânica ao solo. Tendo em vista a importância da utilização de água residuária como fonte de nutrientes para as plantas, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação das alterações das características físicas e químicas do solo e estado nutricional do cafeeiro irrigado com efluente de esgoto doméstico bruto filtrado no município de Viçosa-MG. Amostras de solo foram coletadas em três profundidades (0-20, 20-40 e 40-60 cm) a cada três meses (tp1, tp2 e tp3) e analisadas em laboratório para determinação de suas características físicas e químicas (pH, P, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, H+Al, MO, N–total, P–rem, Zn, Mn, Cu, B, S, CE, ADA, RAS e PST), para fins de monitoramento das alterações advindas da aplicação de água residuária. A aplicação de esgoto doméstico ao solo foi mais efetivo como fonte de P, Ca2+ e Mg2, que a aplicação de superfosfato simples e calagem, respectivamente. O incremento na concentração de K+ trocável ocorrido no manejo convencional em relação ao manejo com água residuária foi significativamente superior. O manejo convencional proporcionou maior aumento da condutividade elétrica do solo que o manejo com água residuária e, conseqüentemente, maior redução do pH do solo. A aplicação de água residuária via irrigação localizada não apresentou problemas de entupimento dos gotejadores. Desta forma esta prática vem como alternativa de tratamento da água residuária, além de potencializar a produção de alimentos. Apoio financeiro:  (CNPq)