UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Agrícola / 87  
___________________________________________________________________

PROPRIEDADES TÉRMICAS DO TRIGO: DETERMINAÇÃO E MODELAGEM

Botelho, Fernando Mendes (Bolsista); Corrêa, Paulo Cesar (Orientador); Henriques, Diana Rodrigues (Estudante); Ribeiro, Deise Menezes (Estudante)

O conhecimento das propriedades térmicas dos produtos vegetais é de suma importância para predizer e/ou simular o comportamento dos grãos e a quantidade de energia requerida quando submetidos a diferentes condições de secagem, aquecimento ou resfriamento. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as propriedades térmicas dos grãos de trigo, de uma variedade nacional, Aliança, durante o processo de secagem e ajustar modelos matemáticos que representem satisfatoriamente estas variáveis. Foram utilizados grãos de trigo com teor de água inicial de aproximadamente 0,26 (b.s.) secos até o teor final de aproximadamente 0,10 (b.s). O calor específico foi obtido pelo método das misturas e a condutividade térmica da massa granular foi determinada empregando um equipamento experimental baseado no método do cilindro teoricamente infinito considerando a hipótese da condução unidimensional de calor na direção radial. A difusividade térmica foi determinada indiretamente utilizando-se os valores experimentais da massa específica aparente, do calor específico e da condutividade térmica do trigo. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a difusividade térmica diminui de 11,58 x 10-8 para 8,69 x 10-8 m 2 s-1 , enquanto o calor específico e a condutividade térmica do trigo aumentam de 1,52 a 2,6 kJ kg-1 °C-1 e de 0,1332 a 0,1523 W m-1 ºC -1, respectivamente, com a elevação do teor de água. Além disso, conclui-se que tais propriedades variam linearmente com o teor de água, para a faixa de umidade estudada. (CNPq)