UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Florestal / 96  
___________________________________________________________________

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E TRATABILIDADE DE EFLUENTES DO ESTÁGIO DHT NA SEQÜÊNCIA DE BRANQUEAMENTO DE CELULOSE KRAFT

DELANTONIO, Nelson R. N. (Bolsista); GOMES, Claudia Márcia (Estudante); SILVA, Cláudio Mudado (Orientador); COLODETTE, Jorge L. (Professor)

A produção de polpa celulósica kraft branqueada consome em média no Brasil cerca de 60 m3 de água por tonelada de polpa produzida. O principal gerador de efluentes líquidos na fábrica é o setor de branqueamento. Esses efluentes contêm altos teores de matéria orgânica e organoclorados quando compostos a base de cloro são utilizados. A alta concentração de compostos orgânicos nos efluentes favorece o uso do tratamento biológico. O branqueamento da polpa celulósica consiste na degradação, transformação e solubilização de componentes cromóforos por meio da ação de oxidantes químicos. O estágio DHT constitui uma nova tecnologia de branqueamento que vêm sendo amplamente utilizada nas fábricas brasileiras. No entanto, poucos estudos tratam dos efeitos desse estágio nos efluentes e na sua tratabilidade. Neste trabalho, os efluentes da seqüência de branqueamento de celulose kraft DHTE, AHT-DE e DE foram obtidos e caracterizados em laboratório. O objetivo foi investigar os efeitos dos efluentes dos estágios DHT e AHT-D em comparação ao estágio convencional DE na estação de tratamento biológico de efluentes. Os efluentes das seqüências DHTE e AHT-DE apresentaram valores de DQO, DBO5 e COT mais elevados quando comparados aos efluentes com estágio D. O tratamento de ambas as seqüências se mostraram eficientes na remoção de DQO, DBO5, COT. Os valores de AOX mostraram-se mais baixos nos efluentes da seqüência com estágio DHT. Porém, o tratamento biológico dos efluentes do estágio DHT resultou em uma menor eficiência de remoção de AOX (41%) do que as seqüências AHT-DE (68%) e a referência DE (64%). Este comportamento demonstra a difícil tratabilidade dos compostos organoclorados formados nesse estágio. (CNPq)