UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Florestal / 100  
___________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE VIGAS DE MADEIRA LAMINADA DE Eucalyptus cloeziana E DE Eucalyptus urophylla

SANTOS, Alessandro Francisco dos (Bolsista); MOREIRA, Márcio Sampaio Sarmet (Professor); ALCIDES, Felipe Rodrigues (Estudante); SILVA, José de Castro (Professor); DELLA LUCIA, Ricardo Marius (Orientador)

Vigas de MLC são capazes de cobrir grandes vãos com pequeno peso próprio. Limitante para a produção de MLC é o alto custo dos adesivos à base de resorcinol-formaldeído, podendo representar até 60% do custo de produção. O objetivo deste trabalho foi construir e testar vigas de MLC em três orientações de laminação, feitas com madeira de eucalipto e dois adesivos diferentes. Laminação horizontal é aquela onde a linha de cola é perpendicular à linha de ação da carga. Na laminação vertical a linha de cola está paralela à linha de ação da carga. Na laminação híbrida, lâminas coladas paralelamente à linha de ação da carga são solidarizadas a lâminas extremas paralelamente à linha de ação da carga. Lâminas de eucalipto foram classificadas pela norma AITC 119-71 e coladas para obter vigas de 5,4 x 14,4 x 300cm. Utilizou-se vão de 270cm. Aplicaram-se adesivos resorcinol-formaldeído e PVA cross-linking a uma razão de 350g/m2 e 250g/m2, respectivamente. Três relógios comparadores tomaram as deformações a 50, 100 e 135 cm do apoio esquerdo das vigas. Aplicou-se carga de 5000N. Dada a orientação, vigas verticais e vigas híbridas apresentam, respectivamente, 76% e 85% de área colada em relação às horizontais, sendo que nas híbridas 67% da área utiliza adesivo PVAc, mais barato. Eucalyptus cloeziana apresentou maiores valores de propriedades físico-mecânicas que Eucalyptus urophylla, fato explicado por E.cloeziana apresentar maior densidade o que eleva suas propriedades. Maiores módulos de elasticidade foram apresentados por E.cloeziana nas orientações híbrida (12.647MPa) e horizontal (11.061MPa), seguidas por E.urophylla na orientação vertical (10.487MPa). As maiores deformações aconteceram em E.urophylla horizontal (14,22mm) e E.cloeziana vertical (13,41mm). As vigas na arquitetura híbrida apresentaram menores deformações e módulos elevados independentemente da espécie. Houve coincidência entre valores da linha elástica teórica e experimental, demonstrando que as vigas, mesmo coladas, comportaram-se como estruturas maciças. (CNPq)