UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Florestal / 104  
___________________________________________________________________

CHAPAS DE PARTÍCULAS AGLOMERADAS DE MADEIRA Eucalyptus grandis, EM MISTURA COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS (PP, PE, PET).

LORENÇÃO, Carlos Henrique Zandonade (Bolsista); VITAL, Benedito Rocha (Orientador)

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o efeito da utilização do plástico de Polipropileno (PP), Polietileno (PE) e Poli Tereftalato de Etileno (PET) como substituto parcial de partículas de madeira de Eucalyptus grandis e comparar os valores médios obtidos de cada propriedade com os valores mínimos preconizados pela norma ANSI/A1-280/93. A densidade dos painéis foi de 0,66 g/cm³. Os resultados obtidos no teste de flexão estática não atingiram os valores mínimos estabelecidos pela norma ANSI/A1-280/93, que estabelece um valor mínimo de 110 kgf/cm² para o módulo de ruptura (MOR) e 17.250 kgf/cm² para o módulo de elasticidade. No teste de tração perpendicular os tratamentos com madeira pura (100%M) e polietileno de baixa densidade (PEBD) superaram significativamente os demais tratamentos e à própria norma ANSI/A1-280/93. Para o teste de arrancamento de parafuso a norma ANSI/A1-280/93 não especifica um valor mínimo para painéis nesta densidade. No teste de dureza Janka todos os tratamentos superaram o valor mínimo de 222,5 kgf, estabelecido pela norma ANSI/A1-280/93 de forma significativa. Para o teste de absorção de água e inchamento em espessura não houve uma comparação com a norma ANSI/A1-280/93, pois a mesma não especifica um valor máximo para painéis nesta densidade. O teste de expansão linear mostrou que não houve diferença significativa entre os tratamentos, e que a média geral dos tratamentos (0,33%) foi inferior ao estabelecido pela norma ANSI/A1-280/93 que estabelece um valor máximo de 0,35% para tal, à temperatura de 20 ± 3 ºC e 90% de umidade de equilíbrio. Para a umidade de equilíbrio higroscópico à temperatura de 20 ± 3 ºC e umidade de 65 ± 5%, os resultados mostraram que os tratamentos com resinas termoplásticas foram significativamente menores do que o tratamento com madeira pura. (FAPEMIG)