UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Florestal / 110  
___________________________________________________________________

EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE SELETORES BIOLÓGICOS NO CONTROLE DE "BULKING" FILAMENTOSO EM PLANTAS DE LODOS ATIVADOS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES

SANTOS, Jairo Almeida dos (Estudante); SOUSA, Cláudio Arcanjo de (Estudante); SILVA, Cláudio Mudado (Orientador); RODRIGUES, Rosilene Souza (Estudante); RODRIGUES, Josiane Isabela da Silva (Estudante)

O processo aeróbio mais utilizado para tratamento de efluentes é chamado de Lodos Ativados. Este consiste de um reator biológico seguido por um decantador. Parte do lodo sedimentado no decantador é descartado e parte é devolvida ao biorreator, de forma a manter uma ampla população microbiana que irá degradar a matéria orgânica, sendo esta transformada em biomassa e gases. O “bulking“ filamentoso caracteriza uma das principais causas de má sedimentabilidade do lodo. Neste, há um excessivo crescimento de bactérias filamentosas que irá deteriorar a formação do floco, causando perdas de lodo no efluente tratado. Seu controle é feito através de seletores aeróbios consistindo na criação de novas condições ambientais anteriores ao biorreator, em um tanque menor, onde o lodo é retornado. O equilíbrio alimentar neste tanque permite um crescimento balanceado de microrganismos filamentosos e não filamentosos (bactérias formadoras de flocos), otimizando o processo e aumentando a capacidade de remoção de substrato dos outros grupos de bactérias em relação aos microrganismos filamentosos. O estudo foi conduzido em uma planta piloto usando-se seletores de 2, 4 e 6 câmaras. Foram comparadas a eficiência de remoção de matéria orgânica, a sedimentabilidade do lodo e os tipos de populações microbianas Verificou-se um eficiente controle do “bulking” filamentoso com o uso do seletor de 2 câmaras, porém este apresentou-se instável quanto aos choques de carga orgânica. O seletor de 4 câmaras foi mais estável, apresentando um melhor desempenho do controle do “bulking” do sistema de lodos ativados na estação de tratamentos de efluentes. O seletor de 6 câmaras teve efeito reverso ao desejado.