UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Solos / 320  
___________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CAMADAS DE CAPEAMENTO DE UM SUBSTRATO SULFETADO VISANDO À MITIGAÇÃO DE DRENAGEM ÁCIDA

SOARES, Tiago Magalhães (Bolsista-IC); ASSIS, Igor Rodrigues de (Estudante); VELOSO, Renato Welmer (Estudante); RIBEIRO JUNIOR, Emerson Silva (Outro); DIAS, Luiz Eduardo (Orientador)

A mineração de ouro se encontra muitas vezes associada a substratos contendo sulfetos metálicos, que ao serem expostos ao oxigênio e a água são oxidados, podendo promover a geração de drenagem ácida. Com o objetivo de mitigar este processo, foram testadas 12 combinações/tratamentos de camadas selantes (CS), de quebra de capilaridade (CQC) e de cobertura (CC) sobre um substrato sulfetado remanescente de mineração de ouro, em colunas de lixiviação. CS e CC foram formadas com argila, minério não lavrado (B1) ou a associação dos dois. A CQC foi constituída por brita, areia, areia + ácido orgânico, areia + barreira geoquímica ou areia + ácido orgânico + barreira geoquímica. O substrato sulfetado e as diferentes camadas foram acondicionados em colunas de vidro temperado de 6 mm com seção de 20 cm de largura por 20 cm de profundidade e 100 cm de altura, com o fundo inclinado a fim de facilitar a saída de água. Durante 10 meses foram aplicados diferentes volumes de água deionizada, sendo o volume aplicado calculado de acordo com o dobro da precipitação média de Paracatu/MG do mês corrente. A solução lixiviada foi coletada em frascos de 2,0 L instalados na base das colunas e retirada uma subamostra de 100 mL para determinação dos valores de pH. As amostras apresentaram caráter extremamente ácido, no entanto observa-se que existe uma clara tendência para aumento do pH em função do número de lixiviações. Na primeira lixiviação o tratamento 11 (argila como camada selante e de cobertura) apresentou o menor valor (1,86) e a solução lixiviada do tratamento oito (laterita como CS + brita como CQC + B1 e argila como CC) maior valor (2,07). Após a décima lixiviação os tratamentos com ácido orgânico e barreira geoquímica apresentaram, em média, os maiores valores de pH. Agradecimentos ao apoio financeiro da RPM – Rio Paracatu Mineração S.A. (CNPq)