UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Solos / 326  
___________________________________________________________________

CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO LIXIVIADA PROVENIENTE DE UM REJEITO DE MINERAÇÃO DE ZINCO

Renato Welmer Veloso (Estudante); Denilson Cenem dos Santos (Outro); Luiz Eduardo Dias (Orientador); Emerson S. Ribeiro Júnior (Outro)

A atividade mineradora é causadora de grandes alterações das condições ambientais, gerando toneladas de rejeitos durante o beneficiamento dos minérios. Uma solução alternativa para a recuperação destas áreas é a utilização deste rejeito como substrato para a revegetação. Este trabalho teve como objetivo a caracterização química da solução lixiviada através de um rejeito proveniente do beneficiamento do minério de zinco. Foram montadas colunas de PVC preenchidas com rejeito, as quais foram submetidas a aplicação de água para promover a lixiviação. Os tratamentos consistiram do adicionamento ou não de matéria orgânica para o condicionamento do substrato (3 repetições por tratamento). Em um período de um mês foram realizadas três aplicações de 500 ml de água deionizada. Analisou-se na solução lixiviada os valores de pH, condutividade elétrica e concentrações de enxofre, cálcio, magnésio e arsênio, determinados por espectrometria de emissão atômica em plasma induzido (EEA-PI). Ao passar pela coluna do rejeito a água teve seu pH elevado, estabelecendo-a na faixa de 8,0. A solução lixiviada resultante da primeira aplicação apresentou elevadas concentrações de S, Ca e Mg. Nas demais soluções os valores obtidos foram em média 90% inferiores, sendo que a variação entre os valores obtidos na solução resultante da segunda e da terceira lixiviação foi pequena. O arsênio só foi detectado na solução da primeira lixiviação (média de 0,03 mg L-1). Os resultados indicaram que o rejeito contém teores elevados de cálcio e magnésio, que estão disponíveis para a absorção pelo sistema radicular das plantas. Esta condição pode favorecer a sua utilização como substrato na revegetação de áreas degradadas. Contudo, em caso de redução do pH do rejeito, poderá ocorrer solubilização de metais (notadamente Zn), podendo promover a lixiviação e contaminação de cursos d’água. (CNPq)