UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Solos / 332  
___________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS EM HORIZONTES B DE DIVERSOS SOLOS MINEIROS

TEIXEIRA, Leonel da Silva (Bolsista-IC); OLIVEIRA, Magno Ronan (Bolsista-IC); FONTES, Maurício P F (Orientador)

Devido sua capacidade de reter, e em alguns casos, inativar substâncias tóxicas, inclusive metais pesados, os solos vem sendo utilizados como local de descarte de resíduos com potencial poluente (compostos de lixo, lodos de estação de tratamento e efluentes industriais, dentre outros). O conhecimento da capacidade máxima de adsorção de metais pesados dos solos torna-se importante, pois quando esta capacidade de adsorção é ultrapassada os metais tornam-se disponíveis para serem lixiviados ou absorvidos pelas plantas, com conseqüente contaminação de águas e seres vivos. O objetivo principal desta etapa do projeto foi determinar o valor da capacidade máxima de adsorção de vários metais pesados em horizontes B de cinco solos do estado de Minas Gerais. Desenvolveu-se um estudo de adsorção, para os metais Cu+2, Cd+2, Zn+2 e Pb+2, adicionados individualmente. Os resultados da adsorção, determinados por espectrofotometria de absorção atômica, foram ajustados à isoterma de Langmuir, com ajuste satisfatório à isoterma em todos os casos. Através da comparação dos coeficientes das equações de reta geradas para os diferentes solos e metais, chegou-se à conclusão que a adsorção de metais é diferente para cada solo. Entre os cincos solos estudados observou-se que o Argissolo Vermelho apresentou elevada capacidade de adsorção para os quatro metais, sugerindo que este tenha maior capacidade de tamponar a poluição por esses metais. Por outro lado constatou-se que o Latossolo Amarelo apresentou as menores capacidades de adsorção para o Cd+2, Zn+2 e Pb+2, com a possibilidade de que grande parte dos metais que, porventura, venham a ser incorporada neste solo, poderá ficar disponível para contaminação de águas e seres vivos. (CNPq). (CNPq)