UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Civil / 875  
___________________________________________________________________

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SOBRAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE – BRASIL

TEIXEIRA, Marcilio Baltazar (Estudante); LANI, J.L (Orientador); AMARAL, E.F. do (Estudante); AVELAR, E.G. (Outro)

A estrutura espacial urbana, não tem como ser compreendida sem saber sua evolução histórica. Sob a influência de fatores, sejam eles de origem econômicas ou sociais, a ocupação urbana desordenada, traz problemas sociais, de saúde pública e diversas outras complicações que causam desequilíbrios na qualidade de vida de uma população. Com o uso de geoprocessamento, associando fotografias aéreas em escala 1:5.000 e digitalização em tela se fez a construção da rede de esgoto do Bairro Sobral no Município de Rio Branco do Estado do Acre. A rede foi constituída da estrutura quaternária, terciária, secundária, primária e os poços de visita. A rede quaternária teve uma extensão total de 16.059,0 metros, com um total de 921 segmentos com uma média de tamanho de 17,4 metros. A rede terciária teve uma extensão total de 4.721,0 metros com 158 segmentos e uma média de 29,9 metros. A rede secundária teve 2.392,0 metros e a rede primária 233 metros. Foram planejados 122 unidades de poços de visita. O procedimento adotado permitiu uma visão integral da rede, além de aumentar a eficiência no planejamento com redução dos custos de escritório. O trabalho também mostrou a eficiência de técnicas de fotointerpretação e de uso de modelo digital de elevação integrado a análises espaciais para o planejamento urbano.