UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Civil / 891  
___________________________________________________________________

DURABILIDADE DE MISTURAS SOLO-GRITS-CAL E SOLO-GRITS-CIMENTO COM VISTA À APLICAÇÃO EM ESTRADAS FLORESTAIS

ALMEIDA, Alcimar Pereira Natale de (Estudante); SANT’ANNA, Giovani Levi (Estudante); MACHADO, Carlos Cardoso (Orientador)

O objetivo deste trabalho foi caracterizar tecnologicamente, em laboratório, misturas de dois solos da microrregião de Viçosa-MG com o resíduo sólido industrial GRITS, avaliando-se a influência da energia de compactação no parâmetro durabilidade. Trabalhou-se com um solo residual maduro (ETA) e um solo residual jovem de gnaisse (VS), em seus estados naturais e quando estabilizados com o GRITS no teor de 24% em relação à massa de solo seco e, também, cal ou cimento nos teores de 1 ou 2% em relação à massa de GRITS seco utilizando-se as energias de compactação normal e modificada. Os corpos de prova passaram por um período de cura de 7 dias em câmara úmida. Logo após, foram imersos em água, por 5 horas, levados para a estufa a 70 graus por 72 horas de onde foram retirados, esfriados à temperatura ambiente, pesados, escovados com uma escova de fios de aço, em toda sua superfície, e, depois, pesados novamente e levados para o tanque de imersão reiniciando todo o ciclo. Os resultados obtidos nesse trabalho revelaram que (i) os solos, em seus estados naturais, não apresentam resistência quando imersos em água, ou seja, perda de massa de 100%; (ii) as misturas solo GRITS, à exceção do solo ETA mais 24% GRITS, energia modificada, também não resistiram à imersão; (iii) os melhores resultados foram encontrados para misturas solo GRITS mais cal ou cimento, na energia modificada. A partir da análise dos resultados conclui-se que há influência significativa da energia de compactação utilizada e que há necessidade de se acrescentar, à mistura solo resíduo, cal ou cimento uma vez que esses aditivos potencializam o efeito do resíduo.