UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Elétrica e de Produção / 909  
___________________________________________________________________

ANALISE DA SEGURANÇA DO TRABALHO EM INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DE AVES NO MUNICIPIO DE BARBACENA - MG

MEL0, Janaina Kelly de Paiva (Bolsista); MINETTE, Luciano Jose (Orientador)

Esta pesquisa foi desenvolvida no ambiente de trabalho de uma industria frigorífica, localizada no município de Barbacena, Minas Gerais, para estudar a segurança e saude ocupacional no trabalho, visando a melhoria da saúde, do bem estar, da segurança, do conforto e conseqüentemente da produtividade da área frigorífica, por intermédio dos objetivos específicos: analisar as condições de trabalho; caracterizar os fatores do ambiente de trabalho, clima, ruído, e luminosidade; analisar as limitações humanas que influenciam a ocorrência de acidentes do trabalho. As analises do perfil dos trabalhadores e das condições de trabalho foram realizadas por intermédio da aplicação de questionários aos trabalhadores do frigorífico avaliado e das observações e anotações durante a coleta dos dados. A caracterização do ambiente de trabalho foi realizada por meio da analise dos dados de conforto térmico, utilizando o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG); dos níveis de ruído instantâneo, por intermédio do dosímetro; e da luminosidade, por meio de leituras realizadas nos postos de trabalho com o auxilio de um luxímetro. Por intermédio dos resultados obtidos, concluiu-se que os trabalhadores apresentam problemas de baixa noção sobre segurança no trabalho. A incidência de acidentes registrados tem sido baixa, sendo as mãos as partes mais afetadas por cortes leves. Os valores do IBUTG para o conforto térmico mantiveram-se dentro dos limites permitidos pelas Normas Regulamentadoras NR 15. Os níveis de ruído variaram ate 93 dB(A), de acordo com o tipo de atividade. Em algumas tarefas, excedeu aos níveis permitidos pela NBR 15. A luminosidade mostrou-se deficiente na maioria dos postos de trabalhos avaliados, de acordo com os limites estabelecidos pela NBR 5413.