UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Física / 919  
___________________________________________________________________

CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES

CAVALIERI, Daniel Cruz (Bolsista); NEVES, Álvaro José Magalhães (Orientador); MOREIRA, Helder Soares (Professor); FIQUEIREDO, Tatiana Pereira (Estudante); VALENTIM, Pablo Thiago (Estudante)

Este trabalho descreve o processo de caracterização elétrica de um transistor tipo HEMT (High Electron Mobility Transistor). O dispositivo foi fabricado num material do tipo heterojunção de dopagem modulada em GaAs/AlGaAs, pelo processo de fotolitografia. Esse transistor foi projetado com visando a produção futura de um “biosensor” universal para a realização de análises clínicas voltadas para o diagnóstico médico. A maior dimensão do dispositivo é o canal de condução com 346 μm de comprimento e a menor é a porta com largura de 21 μm. A caracterização elétrica consiste em duas etapas. A primeira delas corresponde à caracterização DC, em que basicamente se mede a resistência do canal, a resistência entre dois dispositivos diferentes na mesma amostra (resistência de isolamento), levantam-se as curvas Corrente versus Tensão do transistor para diferentes tensões aplicadas na porta e calcula-se a transcondutância através da qual é possível determinar o ponto ótimo para o transistor operar. Também medimos a corrente de fuga (corrente entre a porta e a fonte) que mostra, entre outras coisas, se houve problemas no processo de fabricação. A segunda etapa corresponde à caracterização AC, na qual mostramos a modulação da corrente fonte-dreno através da tensão na porta, medimos a constante RC do dispositivo e analisamos o comportamento do HEMT para diferentes freqüências. (PIBIC/FAPEMIG)