UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Informática / 947  
___________________________________________________________________

ESTIMATIVAS DE ALARME FALSO E NMA EM FUNÇÃO DOS PARÂMETROS DOS GRÁFICOS DE CONTROLE XBARRA DE SHEWHART, CUSUM E EWMA

Livia Mara de SOUZA (Bolsista); José Ivo RIBEIRO JÚNIOR (Orientador)

Os gráficos de controle são ferramentas utilizadas no monitoramento da média e da variabilidade dos processos. No momento da construção desses gráficos, alguns parâmetros devem ser considerados como, cujas escolhas devem levar em consideração aspectos estatísticos, como a minimização do número de alarmes falsos e maximização da capacidade de detecção de causas especiais no processo. A determinação dos limites de controle influencia diretamente as probabilidades de ocorrência do alarme falso. Quanto mais distantes da linha média estiverem os limites, menor será a probabilidade de ocorrer o alarme falso e maior será a probabilidade de aumentar o NMA (número médio de amostras). Por outro lado, aproximar os limites de controle da linha média provoca uma situação inversa. Assim, o presente trabalho visa estudar os gráficos de controle Xbarra de Shewhart, CUSUM e EWMA, e determinar seus parâmetros com o objetivo de reduzir o alarme falso através da correta indicação do tamanho de amostra n, do intervalo de tempo entre as amostras h e do número de desvios padrões k utilizados para distanciar os limites de controle em relação à linha média. O estudo foi realizado por meio da simulação de dados pelo programa R e construção dos gráficos no software MINITAB 14 para avaliação do alarme falso. De maneira geral, para o gráfico Xbarra de Shewhart, o valor de n não acarretou efeito sobre o alarme falso e NMA, sendo que o aumento do valor de k promoveu diminuição do alarme falso e aumento do NMA. Para o gráfico CUSUM, o alarme falso e o NMA sofreram efeitos de k (d/2) e do intervalo de decisão h, sendo o k de maior importância nesses efeitos. E para o gráfico EWMA, os valores de n e de l não influenciaram o alarme falso e NMA, sendo influenciados somente pelo k. (FAPEMIG)