UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Tecnologia e Alimentos / 992  
___________________________________________________________________

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE COMPOSTOS PRESENTES NA CACHAÇA

PEREIRA, Alexandre Fontes (Estudante); SOARES, Nilda de Fátima (Orientador); MILAGRES, Maria Patrícia (Estudante); PINHEIRO, Patrícia Fontes (Outro); BARBOSA, Tiago de Souza (Estudante); CARDOSO, Rodrigo Rezende (Estudante); MELO, Nathália Ramos (Estudante)

É de grande importância o conhecimento dos principais compostos presentes na cachaça e sua quantificação. Os principais compostos são: álcoois superiores, ácidos, éteres e outros. Estes vão influenciar de maneira muito significativa nas principais características físico-químicas e sensoriais da cachaça. O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia para identificação e a quantificação de compostos presentes na cachaça. Os compostos foram identificados e quantificados através de cromatografia. Utilizou-se um cromatógrafo a gás da marca Shimadzu , modelo 17-A, coluna Supelco tipo PEG (polietileno glicol), em sílica fundida com 30m de comprimento. As condições do cromatógrafo foram de 100KPa de pressão, detector de ionização de chama tipo ( FID ) a 300 graus Celsius, como gás de arraste foi utilizado o hélio, hidrogênio e ar sintético como alimentadores de chama do detector. Foi utilizado padrão externo com injeção direta das amostras e com razão de split para diluição das amostras. Foram identificados e quantificados 4 compostos: etanol, acetato de etila, álcool isobutílico e 1-propanol. As concentrações encontradas foram 1653,60ppm, 10,22ppm, 8,35ppm e 1,41ppm, respectivamente. Conclui-se que a metodologia usada foi eficiente para a identificação e quantificação dos compostos analisados, que são de grande importância para a qualidade da cachaça.