UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Tecnologia e Alimentos / 994  
___________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS DE INTERESSE INDUSTRIAL POR LEVEDURAS QUE CRESCEM EM PERMEADO DE SORO DE QUEIJO.

Fabiano Alves de Oliveira (Bolsista); Frederico José Vieira Passos (Orientador)

Estima-se que a produção mundial de soro de queijo é de 100 bilhões de litros e que 50% de todo esse soro produzido ainda é descartado sem nenhum tipo de tratamento, constituindo um grave problema ambiental. Entre outras, uma utilização alternativa para este soro é sua utilização como meio de fermentação para produção de etanol utilizando a levedura , Kluyveromyces marxianus . Esse trabalho teve como objetivo avaliar a cinética de crescimento celular, consumo lactose e produção de etanol de K. marxianus em diferentes regimes fermentativos: batelada, batelada com reutilização de Inóculo, batelada com alimentada por pulso, batelada com alimentação contínua e cultura contínua (CSTR). Foram utilizados meios com diferentes concentrações de lactose, preparados a partir de soro desidratado e água. O processo de batelada aeróbia foi utilizado antes do inicio de cada um dois demais processos com objetivo de propagar o inóculo. Todos os experimentos foram conduzidos por 48 horas e a contagem de população estimada por leitura de Absorvância em Spectrofotômetro, utilizando comprimento de onda 600 nm. No processo de batelada anaeróbia a taxa de crescimento aumentou de 0,155h-1 até 0,361h-1 quando a concentração de lactose variou entre 1g.l-1 e 50g.l-1, passando a diminuir até 0,122h-1 quando houve incremento de lactose até 300 g.l-1. Sob aerobiose, a taxa aumentou de 0,320h-1 até 0,510h-1 quando a concentração de lactose variou entre 1g.l-1 e 100g.l-1 passando a diminuir até 0,376h-1 quando houve incremento de lactose até 250 g.l-1. A população média de levedura nos sistemas estudados foi de 107-108 células.ml-1, mantendo esse concentração ao longo de todo processo. (CNPq)