UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Tecnologia e Alimentos / 1001  
___________________________________________________________________

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM GRÃOS DE QUEFIR SABOR MORANGO

BERNARDES, Patrícia Campos (Estudante); LUIZ, Lívia Maria Pinheiro (Estudante); ROSADO, Marcília Santos (Estudante); FERREIRA, Célia Lúcia de Luces Fortes (Orientador)

Nos últimos anos, a crescente preocupação com a saúde e a boa forma resultaram na necessidade dos fabricantes de alimentos e bebidas investirem em produtos com baixo teor calórico, sem colesterol e que tivessem atributos benéficos ao organismo. Dentro deste novo segmento estão as bebidas lácteas fermentadas, que conseguem atingir desde o publico infantil até adultos e idosos. O trabalho desenvolvido teve como objetivo desenvolver uma bebida láctea a base de soro fermentada com Quefir. No preparo do produto, o soro, oriundo de queijo Minas Frescal, acrescido de açúcar e estabilizante foi submetido ao tratamento térmico 830C/30 minutos, sendo posteriormente misturado a 51% de leite já pasteurizado. A mistura foi resfriada para 250C e inoculada com 5% dos grãos de Quefir para que se iniciasse o processo de fermentação lática. O produto foi mantido a esta temperatura por 8 horas. Após este período os grãos foram recuperados e o produto foi adicionado de 5% de polpa de morango e resfriado para 50C por 24 horas para que ocorresse a fermentação alcoólica. A bebida láctea foi avaliada quanto aos parâmetros físico-químicos, microbiológicos e teste de aceitação. O produto apresentou 1,55% de gordura, acidez titulável de 0,61%, pH de 4,26, teor de estrato seco total de 17,67% e teor de proteínas de 1,94%. Na análise microbiológica o produto obteve contagem de Coliformes totais de 3,4x102 UFC/mL, contagem de mesófilos aeróbios de 6,5x105 UFC/mL e contagem de leveduras de 3,3x10 5 UFC/mL. O processo foi realizado em três repetições. O produto obteve uma boa aceitação sensorial pela escala hedônica, ficando entre os termos “gostei moderadamente” e “gostei muito”. O consumo de bebida láctea fermentada com Quefir é recomendável a alimentação humana, porque possui um alto valor nutritivo, boa digestibilidade, além das suas propriedades bioterapêuticas, proporcionando diversos benefícios ao consumidor.